Commento al programma D3_Stair_Case_Method.m

Per prima cosa viene calcolata a partire dal valore della Sut quello della Sy e della Sf_3 ovvero del limite di rottura a 103cicli.

Il procedimento per calcolare Se e la sua deviazione parte da una stima del suo valore presunto; tale valore che verrà poi continuamente variato nel corso del programma ha il compito di simulare il comportamento “reale” del materiale.

Si parte da una stima di massima del valore di S

Seref=0.504*Sut;

Per poi confrontare di volta in volta tale valore con quello “vero”.

A seconda del confronto avremo due condizioni:

- il provino regge:  si procede allora con l’aumentare il valore stimato di Se

S(i+1)=S(i)+d

- il provino non regge: si riduce tale valore

S(i+1)=S(i)-d

Dall’analisi dei valori che S(i) ha assunto viene individuata la prima inversione regge/non regge, e viene contato a partire da quell’istante il numero di Run Out (regge) e di Fault (non regge).

In base a quale è l’evento meno probabile si scrive sulla prima colonna di una apposita tabella i valori stimati di Se in corrispondenza dell’evento, e si definiscono i parametri necessari al calcolo della Se finale.

Nella terza colonna della stessa tabella si calcola le molteplicità del valore di Se stimato.

Nella seconda si numerano le tensioni

La quarta è il prodotto della II con la III

La quinta è il prodotto della III con la IV

Alla fine giugo alla definizione del valor medio e della varianza di Se.